| Present state |  | Next state |  | Datapath actions |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q1Q0 | condition | state | condition | operations |
| S0 | 00 | Start = 0 , S0 Start = 1 , S1 |  |  | Done = 0 |
| S1 | 01 |  | S2 |  | Tich = 00000000 A = {0000, InportA[3..0]} B = InportB[3..0] Cnt = 0 |
| S2 | 10 | Cnt = 3 true , S3 Cnt = 3 false , S2 |  | B_LSB = 1 , Tich = Tich + A - , B >> 1 A << 1 cnt = cnt + 1 |  |
| S3 | 11 |  | S0 |  | Done = 1 Outport = Tich |

Q1_next = Q1 xor Q0

Q0_next = Q1.Q0’.(cnt = 3) + Q1’Q0’.start

| Tín hiệu | Phép gán tương ứng |
| --- | --- |
| LdA | A = {0000, InportA} |
| ShA | A << 1 |
| LdB | B = InportB |
| ShB | B >> 1 |
| ClrT | Tich = 0 |
| LdT | Tich = Tich + A |
| ClrC | cnt = 0 |
| EnC | cnt = cnt + 1 |
| Done | Done = 1 |

| Trạng thái | Q1Q0 | LdA | ShA | LdB | ShB | ClrT | LdT | ClrC | EnC | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S1 | 01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | B0 | 0 | 1 | 0 |
| S3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Tín hiệu | Thay cho | Công thức |
| --- | --- | --- |
| Init = S1 | LdA, LdB, ClrT, ClrC | Q1'·Q0 |
| Run = S2 | ShA, ShB, EnC | Q1·Q0' |
| LdT = S2·B0 | Tich = Tich + A | Run·B0 |
| Done = S3 | Done = 1 | Q1·Q0 |

Register A 8 bit: load, dịch trái, giữ nguyên

Register B 4 bit: load, dịch phải, giữ nguyên

Register T 8 bit: xóa, nạp tổng, giữ nguyên