BÀI 6: KHÓA MÃ CÓ GIỚI HẠN SỐ LẦN LÀM SAI

ĐỀ BÀI

Thiết kế khóa dùng PIN với mã là 4 số cuối MSSV. Ngõ vào digit[3:0], key_valid và cancel đều đồng bộ. Yêu cầu thiết kế Mỗi lần key_valid = 1 nhận một chữ số. Một lượt gồm đúng 4 chữ số hợp lệ, không chồng lấp giữa các lượt. Mã sai chỉ được kết luận khi nhận đủ 4 chữ số. Sai một lượt thì tăng số lần sai liên tiếp. Sai 3 lượt liên tiếp thì locked = 1 trong 20 chu kỳ. PIN đúng thì unlock = 1 trong 5 chu kỳ và xóa số lần sai. Trong lúc nhập, cancel xóa lượt hiện tại nhưng không xóa số lần sai. Chữ số 10 đến 15 khi key_valid = 1 phát error, hủy lượt và không tăng số lần sai. Ưu tiên cancel hơn key_valid. Khi đang mở hoặc bị khóa, bỏ qua toàn bộ thao tác nhập và cancel. Tính chu kỳ đầu của khoảng 5 hoặc 20 chu kỳ ngay sau cạnh vào trạng thái đó. Hết khóa thì xóa số lần sai và cho nhập lượt mới. Kiểm thử bắt buộc Đúng ngay lần đầu, sai hai lần rồi đúng, sai ba lần, cancel sau 3 chữ số, nhập trong khi locked và reset trong khi locked. Kiểm tra chính xác độ dài unlock và locked, kể cả tại cạnh kết thúc đếm.

GIẢI THÍCH CÁCH LÀM

- MSSV: 25521672 --> Mã pin: 1672

- Các trạng thái:

- S0: chờ nhập 1

- S1: chờ nhập 6

- S2: chờ nhập 7

- S3: chờ nhập 2

- S4: mở (unlocked)

- S5: khóa (locked)

- Wrong: (1 = nhập sai)

- Cnt_wrong: đếm số lần sai  (tương đương cnt_3 khi đếm đủ 3 lần thì = 1, chưa đủ thì = 0)

- cnt_5 / cnt_20 : đếm số chu kỳ ( = 0 khi chưa đủ 5 hoặc 20 chu kỳ, = 1 ngược lại)

MẠCH CƠ BẢN BAN ĐẦU

Mạch các state

Mạch input digit_valid[3:0]

BẢNG CỦA FSM

- Key_valid = 1, cancel = 0, reset = 0, wrong = 0

- 0 <= Cnt_wrong <= 2 (thập phân)

- (Nhập đúng) digit[3:0]

| - TTHT: Q2Q1Q0 | - TTKT | - TTKT | - locked | - unlocked | - error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - S0 = 000 | - S1 | - S1 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - S1 = 001 | - S2 | - S2 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - S2 = 010 | - S3 | - S3 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - S3 = 011 | - S4 | - S4 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | - Cnt = 0 | - Cnt = 1 |  |  |  |
| - S4 = 100 | - S4 (di = X) | - S0 (di = X) | - 0 | - 1 | - 0 |
| - S5 = 101 | - S5 (di = X) | - S0 (di = X) | - 1 | - 0 | - 0 |

- Key_valid = 1, cancel = 0, reset = 0, wrong = 1

- 0 <= Cnt_wrong <= 2 (thập phân)

- (Nhập sai) digit[3:0] ( 0 <= di <= 9 )

| - TTHT: Q2Q1Q0 | - TTKT | - TTKT | - locked | - unlocked | - error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - S0 = 000 | - S1 | - S1 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - S1 = 001 | - S2 | - S2 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - S2 = 010 | - S3 | - S3 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - S3 = 011 | - S0 | - S0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | - Cnt = 0 | - Cnt = 1 |  |  |  |
| - S4 = 100 | - S4 (di = X) | - S0 (di = X) | - 0 | - 1 | - 0 |
| - S5 = 101 | - S5 (di = X) | - S0 (di = X) | - 1 | - 0 | - 0 |

- Key_valid = 1, cancel = 0, reset = 0, wrong = 1

- Cnt_wrong = 3 (thập phân)

- (Nhập sai) digit[3:0] ( 0 <= di <= 9 )

| - TTHT: Q2Q1Q0 | - TTKT | - TTKT | - locked | - unlocked | - error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - S0 = 000 | - S1 | - S1 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - S1 = 001 | - S2 | - S2 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - S2 = 010 | - S3 | - S3 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - S3 = 011 | - S5 | - S5 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | - Cnt = 0 | - Cnt = 1 |  |  |  |
| - S4 = 100 | - S4 (di = X) | - S0 (di = X) | - 0 | - 1 | - 0 |
| - S5 = 101 | - S5 (di = X) | - S0 (di = X) | - 1 | - 0 | - 0 |

- Key_valid = 1, cancel = 0, reset = 0, wrong = 1

- Cnt_wrong = X (thập phân)

- (Nhập sai) digit[3:0] ( 10 <= di <= 15 )

| - TTHT: Q2Q1Q0 | - TTKT | - TTKT | - locked | - unlocked | - error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - S0 = 000 | - S0 | - S0 | - 0 | - 0 | - 1 |
| - S1 = 001 | - S0 | - S0 | - 0 | - 0 | - 1 |
| - S2 = 010 | - S0 | - S0 | - 0 | - 0 | - 1 |
| - S3 = 011 | - S0 | - S0 | - 0 | - 0 | - 1 |
|  | - Cnt = 0 | - Cnt = 1 |  |  |  |
| - S4 = 100 | - S4 (di = X) | - S0 (di = X) | - 0 | - 1 | - 0 |
| - S5 = 101 | - S5 (di = X) | - S0 (di = X) | - 1 | - 0 | - 0 |

- Key_valid = X, cancel = 1, reset = 0, wrong = X

- Cnt_wrong = X (thập phân)

- digit[3:0] = X

| - TTHT: Q2Q1Q0 | - TTKT | - TTKT | - locked | - unlocked | - error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - S0 = 000 | - S0 | - S0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - S1 = 001 | - S0 | - S0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - S2 = 010 | - S0 | - S0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - S3 = 011 | - S0 | - S0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | - Cnt = 0 | - Cnt = 1 |  |  |  |
| - S4 = 100 | - S4 (di = X) | - S0 (di = X) | - 0 | - 1 | - 0 |
| - S5 = 101 | - S5 (di = X) | - S0 (di = X) | - 1 | - 0 | - 0 |

- Key_valid = X, cancel = X, reset = 1, wrong = X

- Cnt_wrong = X (thập phân)

- digit[3:0] = X

| - TTHT: Q2Q1Q0 | - TTKT | - TTKT | - locked | - unlocked | - error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - S0 = 000 | - S0 | - S0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - S1 = 001 | - S0 | - S0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - S2 = 010 | - S0 | - S0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - S3 = 011 | - S0 | - S0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - S4 = 100 | - S0 | - S0 | - 0 | - 1 | - 0 |
| - S5 = 101 | - S0 | - S0 | - 1 | - 0 | - 0 |

- Key_valid = 0, cancel = 0, reset = 0, wrong = X

- Cnt_wrong = X (thập phân)

- digit[3:0] = X

| - TTHT: Q2Q1Q0 | - TTKT | - TTKT | - locked | - unlocked | - error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - S0 = 000 | - S0 | - S0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - S1 = 001 | - S1 | - S1 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - S2 = 010 | - S2 | - S2 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - S3 = 011 | - S3 | - S3 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | - Cnt = 0 | - Cnt = 1 |  |  |  |
| - S4 = 100 | - S4 (di = X) | - S0 (di = X) | - 0 | - 1 | - 0 |
| - S5 = 101 | - S5 (di = X) | - S0 (di = X) | - 1 | - 0 | - 0 |

CÁC CÔNG THỨC TỪ BẢNG:

Input:

- reset

- cancel

- key_valid

- cnt_3 (mạch đếm sai đủ 3 lần)

- wrong (mạch cờ)

- di_err (phím ko hợp lệ 10 <= di <= 15)

- K_OK : key_valid . cancel’ di_err’ (điều kiện bấm phím hợp lệ)

- cnt_5 / cnt_20 (mạch đếm đủ số chu kỳ)

Di_err:

K_OK:

- D2 = (S4.cnt_5’ + S5.cnt_20’ + S3.K_OK.(wrong xor cnt_3)’ ) . reset’

- D1 = ( (S1 + S2).K_OK + (S2 + S3). key_valid’.cancel’) . reset’

- D0 = ( (S0 + S2).K_OK  + (S1 + S3).key_valid’.cancel’ + S3.K_OK.wrong .cnt_3 + S5.cnt_20’) . reset’

-  locked = S5

- unlocked = S4

- error = (S0 + S1 + S2 + S3).di_err.Key.valid.cancel’.reset’.wrong

BẢNG CỦA BỘ ĐẾM / MẠCH CỜ

BỘ ĐẾM:

|  | TTHT Q2Q1Q0 | TTKT Q2+Q2+Q0+ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 000 | 001 |
| 1 | 001 | 010 |
| 2 | 010 | 011 |
| 3 | 011 | 100 |
| 4 | 100 | 101 |
| 5 | 101 | 110 |
| 6 | 110 | 111 |
| 7 | 111 | 000 |

D2 = Q2 xor (Q1Q0)

D1 = Q1 xor Q0

D0 = Q0’

--> Dn = Qn xor (Qn-1 . Qn-2 … Q0)

--> 5 bit:

D4 = Q4 xor (Q3Q2Q1Q0EN)

D3 = Q3 xor (Q2Q1Q0EN)

D2 = Q2 xor (Q1Q0EN)

D1 = Q1 xor Q0EN

D0 = Q’ xor EN

Bộ đếm lên 0 - 32:

Bộ đếm lên 0-4:

4 : 00100 là dừng

EN = cnt_5’.EN (nếu dừng đếm hoặc EN = 0 thì dừng)

Bộ đếm lên 0-19:

19: 10011 là dừng

EN = EN.cnt_20’

Bộ đếm lên 0-2

2: 00010 là dừng

EN = EN.cnt_3’

BỘ PHÁT HIỆN CỜ WRONG:

Wrong_digit = S0 . (digit != 1) + S1 . (digit != 6) + S2 . (digit != 7) + S3 . (digit != 2)

Mạch phát hiện wrong_digit

Mạch cờ wrong

Wrong = wrong_pre + wrong_digit . key_valid (các trạng thái trước sai, thì cái trạng thái sau đều sẽ sai)

CLRN = (S0.key_valid’ + reset)’

Mạch datapath tổng quát:

EN của cnt_3 = wrong.key_valid.S3

CLRN của cnt_3 =  (reset + S4 + cnt_20.S5)’

EN của cnt_5 và cnt_20 = S4 + S5

CLRN của cnt_5 và cnt_20 = reset’ . (S5 + S4)

SƠ ĐỒ MẠCH CUỐI

Mạch datapath

Mạch D2:

Mạch D1:

Mạch D0:

Mạch next state logic:

Mạch state memory:

Mạch output logic:

Mạch FSM cuối:

KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

--> Nhập đúng 1 lần đầu + nhập sai 2 lần và nhập đúng lần 3 (unlocked đủ 5 chu kỳ)

--> Nhập sai 3 lần, nhập trong khi locked, reset trong khi locked, cancel trong khi nhập (locked đủ 20 chu kỳ)